MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LABORATUVAR ÇALIŞMA KURALLARI VE GÜVENLİĞİ KLAVUZU

(BÖLÜM WEB SAYFASINDA YAYINLANMIŞTIR https://maden.mu.edu.tr/ )

# LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

- Laboratuvarda önlük giymek zorunludur. Laboratuvar önlüğünün önü kapalı olur.

- Laboratuvarda daima kapalı ayakkabı giyilir.

- Laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmez.

- Kişisel eşyalar laboratuvar ortamını bozmayacak bir alanda muhafaza edilir.

- Laboratuvarda yemek, içmek, tütün ürünleri kullanmak ve gıda malzemesi bulundurmak yasaktır.

- Laboratuvar çalışması esnasında, çalışmanın özelliğine göre gözlük, yüz maskesi, eldiven vb. gözü ve cildi koruyucu ekipmanlar kullanılır, uzun saçlar arkada toplanır, sallantılı takılar çıkarılır, bol elbise giyilmez.

- Laboratuvar çalışması esnasında, eller yüze sürülmez, ağıza herhangi bir şey alınmaz. Deneysel çalışmalar, sorumlu personelinin anlattığı ve gösterdiği şekilde yapılır.

- Laboratuvardan sorumlu personel izin vermediği sürece hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmaz.

- Gaz tüplerinin basınç ayarları ile kesinlikle oynanmaz. Tüp değişimleri ve ayarlamalar sorumlu personel tarafından yapılır.

- Deney	esnasında	beklenmeyen	bir	durum	ortaya	çıktığında	laboratuvardaki sorumluya hemen haber verilir.

- Çalışma bittikten sonra eller sabunlu su ve gerektiğinde antiseptik bir sıvı ile yıkanmalıdır.

- Laboratuvar çalışması sonunda, deney düzeneği kapatılır, kullanılan malzemeler dolaplara kaldırılır, zemindeki ve/veya tezgah üzerindeki deneysel çalışmadan kaynaklı kirlilikler temizlenir,  ekipmanların fişleri çekilir, gaz vanaları ve musluklar kapatılır, laboratuvar sorumlusunun kontrolü sonrası ışıklar söndürülür ve laboratuvar kapatılır.

- Hafta içi mesai saatleri dışında ya da hafta sonu çalışılacağı durumda, öğrenci en az 1 (bir) hafta önceden ilgili izin formunu doldurup bölüm başkanlığına teslim etmelidir.

# KİMYASAL MADDE İLE ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Laboratuvarda bulunan bütün kimyasallar tehlike içerirler. Bu nedenle kimyasallara kesinlikle çıplak elle dokunulmaz, tadına bakılmaz ve koklanmaz.

- Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül ile alınır. Aynı spatül temizlenmeden başka amaçlı kullanılmaz.

- Şişe kapakları (şişeye temas eden taraf) masa üzerinde temiz bir yere konulur. Aksi takdirde, kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip, özelliklerini değiştirebilir.

- Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki madde kesinlikle ısıtılmaz, üzerinde ateşe dayanıklı işareti taşımayan kaplarda ısıtma ve kaynatma kesinlikle yapılmaz.

- Tehlike yaratabileceği için kimyasal maddeler kesinlikle gelişigüzel birbirine karıştırılmaz.

- Laboratuvarlarda bulunan kimyasal madde içeren kapların üzerinde tanıtıcı yazı veya etiket olmak zorundadır. Kullanmadan önce etiket dikkatlice okunmalıdır. Kimyasallar bir kaptan başka bir kaba aktarıldığında yeni kap hemen etiketlenir. Etiket üzerinde hazırlanış tarihi, saklama süresi, numune sahibi, çözeltinin/numunenin özellikleri ve diğer gerekli olabilecek bilgiler yer almalıdır.

- Şişesinden alınan kimyasallar kullanılmasa bile hiçbir zaman tekrar orijinal şişesine konulmaz, orijinal şişenin içerisine pipet daldırılmaz.

- Bir çözeltiyi almak için kullanılan pipet farklı bir çözelti şişesinde kullanılmaz.

- Pipet ile sıvı çekilirken puar, pipetör v.b. cihaz kullanılır, asla ağız ile çekilmez.

- Alev alıcı sıvılar, sadece gerekli miktarda, kapalı bir kap içerisinde deney tezgahı üzerinde bulundurulur ve ısı kaynaklarından (elektrikli ısıtıcı vb.) kesinlikle uzak tutulur.

- Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilerek tüpün içine bakılmamalıdır.

- Kimyasal atıklar laboratuvar personelinin gözetiminde uygun kaplara doldurularak saklanır, lavabolara veya başka yerlere kesinlikle dökülmez.

- Asitler ve/veya zehirli/boğucu gaz çıkışına neden olan her türlü kimyasal madde ile gerçekleştirilecek deneysel çalışmalar kesinlikle çeker ocak içinde yapılır, laboratuvar ortamına zararlı gaz yayılımı önlenir.

- Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken kimyasal madde suya daima yavaş yavaş eklenir, asla tersi yapılmaz.

- Uçucu (düşük kaynama noktasına sahip maddeler; eter, aseton, alkol vs.) ve yanabilen maddeler açık aleve yakın tutulmaz.

- Laboratuvar ortamına kimyasal madde ve/veya numune dökülmesi durumunda derhal laboratuvar sorumlusu bildirilir ve ortam kontrollü olarak temizlenir.

- Laboratuvarın bir yerinden başka bir yerine kimyasal madde taşınırken iki el kullanılır, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile şişenin altından tutulur.

## CİHAZ KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Laboratuvarda herhangi bir cihaz ilk kez kullanıldığında cihaz kullanım talimatları okunur, ilk kullanım laboratuvardan sorumlu yetkili personelin gözetiminde mutlaka beraber yapılır.

- Saç, elbise ve çeşitli kişisel aksesuarların cihaz kullanımında tehlike yaratmaması için gerekli önlemler alınır.

- Isıtma cihazlarının sıcaklığı kesinlikle elle kontrol edilmez.

- Kullanılmadığı sürece elektrikli ısıtıcılar, elektrikle bağlantısı kesilerek daima kapalı tutulur.

- Isıtma veya kaynatma işleminde, basınçtan dolayı patlama olabileceği için, kabın tamamen kapalı olmamasına dikkat edilir.

- Etüv veya yüksek sıcaklık fırını kullanırken ısıya dayanıklı eldivenler ve maşa kullanılır, kesinlikle plastik eldiven kullanılmaz.

- Çözücülerle yıkanan malzemeler, patlama riski nedeniyle, kurutulmak üzere etüve konulmaz.

- Numune kabı ve maşa, fırın iç cidarına/rezistansına kesinlikle temas ettirilmez.

- Hassas terazi üzerine veya etrafına kimyasal madde dökülmemesi durumunda derhal temizlenir. Tartım tamamlandıktan sonra hassas terazi kapatılır ve üzerinde malzeme bırakılmaz.

- Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılır.

- Çeker ocakla çalışırken kimyasal maddeler çeker ocağın ön kısmından en az 15 cm içeriye konulur ve çeker ocağın camı mümkün olduğunca kapalı tutulur.

- Elektrikli aletlerin elektrik bağlantısı yapılırken ellerin tamamen kuru olmasına dikkat edilir.

- Kullanımı tam olarak bilinmeyen cihazlar, laboratuvar sorumlusu bilgisi dışında kesinlikle kullanılmaz.